Weitere Infos:

https://github.com/ColdFireHunter/HS_PROJECT_INFO2/tree/main

Getting started: LED Lampe HW & Demo Tool

Hardware Vorbereiten:

- Lampe (max. 8 Stück) mit Strom versorgen entweder USB (5V/1A) oder Direkt (5V/1A) ! POLARITÄT!

- Master an PC anschließen (der Master kann jedes ESP32-S3 Devboard sein)

- Optional: Schalter and Master anschließen (Schalter sind Aktive High) GPIO: 4,5,6,7

Software Vorbereiten:

- Auf jedem der ESP32-S3 muss Micro Python installiert werden dies mindestens in der Version v1.22.2

- Nach der Installation müssen alle Dateien auf den ESP32-S3 hochgeladen werden, diese befinden sich im GitHub unter MASTER bzw. SLAVE

https://github.com/ColdFireHunter/HS_PROJECT_INFO2/tree/main

- Nun beide Geräte einmal vom Strom nehmen und Neustarten, die Software startet automatisch, wenn nicht einmal die main.py auf dem Gerät öffnen und ausführen

- Nun auf dem PC dass Demo Tool ausführen dafür die main.py ausführen, es wird pySerial benötigt, wenn nötig installieren mit“ pip install pyserial“ in einem Terminal. Wichtig: Vor dem ausführen muss der Master an den PC angeschlossen sein. Als Interpreter wird min. Python 3.10 benötigt.

Nutzung Demo-Tool:

- COM-Port via Index aus der Liste wählen

- Slave aus Liste auswählen (Index)

- Command Parameter eingeben z.B. Farbe der LED

- Command wird gesendet und das Hauptmenü wird wieder angezeigt

Nach Auswahl nach Slaves scannen:

Bekannte Fehler:

- Manchmal werden nicht alle Slaves gefunden ~2/10 Fällen

- Manchmal hängt der Buzzer Command ~1/20 Fällen

- Manchmal wird der COM-Port nicht geöffnet ~1/30 Fällen

Wenn Slaves gefunden werden diese angezeigt

- Command auswählen: